Ostrowiec Świętokrzyski dn. 04.04.2018r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(ROZEZNANIE CENOWE)

Wydział Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim planuje przeprowadzić postępowanie przetargowe na:

Remont dachów hal sportowych wraz z łącznikami Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.

W celu ustalenia kwoty niezbędnej do wyszacowania wartości zamówienia zwracamy się 
z prośbą o złożenie oferty umożliwiającej oszacowanie wartości zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia należy przesłać do Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim terminie do dnia 11.04. 2018 roku do godziny 1200, na adres e-mail: rb@powiat.ostrowiecki.eu.

Dane techniczne obiektów:

- Dach ZSOMS

Połać dachu hali wysoka			42x12=504

Połać dachu hali wysoka (z lukarnami)	42x10=420

Połać dachu hali niska			42x10=420

Połać dachu łącznika			10x15=150

Łączna powierzchnia dachów		1494m2

Dach w kolorze czerwonym

Stan dachu: powierzchnia dachu mocno zabrudzona, w wielu miejscach skorodowana.

- Dach ZSO

Połać dachu hali wysoka			42x12=504

Połać dachu hali wysoka (z lukarnami)	42x10=420

Połać dachu hali niska			42x10=420

Połać dachu łącznika				 5x26=130

Łączna powierzchnia dachów		1474m2

Dach w kolorze zielonym

Stan dachu: powierzchnia dachu mocno zabrudzona, w wielu miejscach skorodowana

Opis przedmiotu zamówienia:

WARIANT I - Ułożenie na płytach warstwowych papy.

Zakres robót:

- oczyszczenie połaci dachów wraz z demontażem obróbek blacharskich orynnowania;

- ułożenie styropapy gr. 5cm ze styropianem EPS 100 wraz z montażem płyt za pomocą kołków montażowych;

- ułożenie papy gr. 5,2mm (do -20°C) na zakład z wywinięciem na ogniomur (ZSOMS);

- wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem.

Dopuszcza się zmianę zakresu robót oraz wynikającego z niego sposobu wykonania robót.

WARIANT II - Wykonanie nowego pokrycia z płyt warstwowych gr. 15 cm.

Zakres robót:

- demontaż starych płyt warstwowych wraz z obróbkami i orynnowaniem;

- montaż dachowych płyt warstwowych gr. 15cm z rdzeniem styropianowym;

- wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem.

Prosimy również o podanie okresu gwarancji jaki Państwo udzielają na swoją robotę.

Prosimy o podanie ceny dla każdego wariantu i budynku oddzielnie.

W razie potrzeby umożliwiamy wizję lokalną na obiektach oraz dostęp do posiadanych rysunków i zdjęć.

Informacji dotyczących przedmiotu rozeznania cenowego udziela Inspektor Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Borowiecki pok. 208, 
nr tel. 41 247 64 64, e-mail: rb@powiat.ostrowiecki.eu.

Niniejsze zapytanie jest wyłącznie rozeznaniem cenowym w celu wyboru właściwego trybu postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy. Nie stanowi ono zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., ani oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.